Тезисы выступления

Технологическое развитие национальной компьютерной сети науки и высшей школы

Д.В.Куракин, зам.директора ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», д.т.н,

вице-президент Академии информатизации образования,

kurakin@informika.ru

ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» успешно завершило комплекс работ по выполнению государственного контракта «Технологическое развитие национальной компьютерной сети науки и высшей школы как информационной среды для поддержки научных исследований, хранения и передачи новых знаний».

В результате выполнения научно-исследовательских работ осуществлено качественное развитие и существенное улучшение возможностей учреждений науки и высшей школы по доступу к международным научно-образовательным информационным ресурсам за счет технологической модернизации опорной инфраструктуры национальной компьютерной сети науки и высшей школы на базе внедрения волоконно-оптических технологий нового поколения. При этом достигнуты запланированные в ТЗ значения программных индикаторов (число организаций, получивших доступ к ведущим мировым информационным ресурсам, включая научные библиотеки, органы управления образования и науки - 1050, среднее число ведущих мировых информационных источников, доступных для организаций – 3800).

В процессе выполнения работ:

1. Проведен анализ перспективных технологий построения волоконно-оптических исследовательских сетей.

2. Сформулированы требования к аппаратно-программным комплексам опорных узлов сети и к узлам регенерации сигнала.

3. Выработаны системные проектные решения по оптимизации обмена информацией между отечественными и международными организациями науки и образования и развитию волоконно-оптической канальной инфраструктуры национальной компьютерной сети науки и высшей школы.

4. Разработаны системные проектные решения по технологическому развитию волоконно-оптической канальной инфраструктуры национальной компьютерной сети науки и высшей школы.

5. Разработаны системные решения по созданию аппаратно-программных комплексов опорных узлов сети и узлов регенерации сигнала.

##### 6. Разработаны проекты аппаратно-программных комплексов (АПК) опорных узлов и программного обеспечения системы мониторинга и управления национальной компьютерной сети науки и высшей школы.

7. Реализованы системные решения, обеспечивающие сформулированные в ТЗ требования по совершенствованию инфраструктуры сетевой поддержки научных исследовании, хранения и передачи новых знаний.

8. Разработаны проекты волоконно-оптической инфраструктуры международного сегмента, программных комплексов опорных узлов, программного обеспечения системы мониторинга и управления.

9. Разработаны программы и методики и проведение предварительных испытаний макета АПК национальной компьютерной сети науки и высшей школы.

10. Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «СРППП. Патентные исследования».

В результате реализации разработанных системных проектных решений обеспечено:

- функционирование опорных каналов национальной компьютерной сети науки и высшей школы на направлении Москва – Санкт-Петербург – NORDUnet/GEANT на уровне  10Гбит/с на первом этапе выполнения работ и 40Гб/с (Санкт-Петербург – NORDUnet/GEANT) на втором этапе с потенциальной возможностью наращивания пропускной способности до уровня 40*40 Гб/с и выше;

- сопряжение опорного канала на указанном выше направлении с функционирующей опорной инфраструктурой национальной компьютерной сети науки и высшей школы на направлениях Москва – Санкт-Петербург; Москва – Самара; Москва – Новосибирск; Новосибирск – Хабаровск; Москва – Екатеринбург; Москва – Нижний Новгород; Москва – Ростов-на-Дону.

Вышеуказанные задачи успешно решены институтом благодаря внедрению в национальной компьютерной сети технологии плотного волнового мультиплексирования (Dense Wavelength Division Multiplexing - DWDM).

Технология DWDM появилась в мире относительно недавно, вместе с тем ее возможности были оперативно оценены специалистами ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» и далее успешно внедрены. При этом DWDM рассматривалась не только как средство повышения пропускной способности оптического волокна, а как наиболее надежная технология для опорной инфраструктуры мультисервисных и мобильных сетей, обеспечивающая резкое повышение пропускной способности сети и реализующая широкий набор принципиально новых услуг связи. Возможность DWDM интегрироваться с технологиями ATM, IP, ASDL и другими перспективными технологиями и протоколами передачи цифровой информации сделала ее незаменимой в процессе конвергенции между различными видами и службами связи.

Технология DWDM осуществляет уплотнение в одном оптическом волокне нескольких оптических сигналов с различными длинами волн. Такая технология повышает пропускную способность оптического волокна, но вместе с тем она требует специальных технических методов, исключающих переходные влияния сигналов различных длин волн друг на друга. Благодаря технологии DWDM удалось повысить емкость волокна с 64 до 256 оптических каналов (длин волн).

Оборудование, необходимое для реализации DWDM, включает в себя оконечные оптические волновые передатчики, усилители, фильтры, аппаратуру управления сетью, а также комплексы гребенчатых планарных волноводов, которые демультиплексируют сигнал на приемном конце линии передачи.

Аппаратно-программный комплекс опорного узла построен на базе магистрального мультиплексора Tellabs 6345. Коммутация и маршрутизация уровня IP, а также подключение удаленных пользователей по интерфейсу E1 осуществляются с использованием маршрутизаторов Cisco 7606 VXR.

Коммутационный узел Tellabs 6345 – высокоскоростной транспортный коммутатор нового поколения. Устройство спроектировано как мультисервисная транспортная платформа и разработано с целью обеспечения широкого диапазона линейных приложений, связанных с передачей данных и голоса. Устройство обеспечивает гибкость, требующуюся для более быстрого оказания услуг, а также для предоставления новых, дополнительных услуг, включая высокоскоростной Ethernet и «видео по запросу».

Благодаря модульной структуре, коммутационный узел Tellabs 6345 имеет возможность при необходимости мгновенно увеличивать пропускную способность сети и обеспечивать предоставление новых коммутационных услуг. Высокая производительность и малые габариты делают устройство идеальным для компактных приложений, направленных на взаимодействие колец ADM 64 или STM-16, так как систему можно сконфигурировать таким образом, что несколько мультиплексоров ввода-вывода будут находиться внутри одной секции. Это устраняет необходимость прокладки кабелей и обеспечивает высокое время наработки на отказ.

В настоящее время волоконно-оптическая инфраструктура сети терминируется в следующих точках присутствия национальной компьютерной сети науки и высшей школы:

- в Москве – на технологической площадке ММТС-9 (ул. Бутлерова, д. 7);

- в Санкт-Петербурге – на технологической площадке ВЦ Северо-Западной ЖД (ул. Боровая 57).

Основные работы осуществлялись ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» на наиболее критичном для международного трафика направлении Москва – Санкт-Петербург – NORDUnet/GEANT.

Конкретно системные проектные решения по обеспечению технологического развития программно-аппаратной инфраструктуры национальной компьютерной сети реализованы на шести узлах магистральной опорной сети в следующих пунктах: г. Санкт-Петербург; пос. Первомайское; г. Юлликяля (Финляндия); г. Коувола (Финляндия); г. Риихимяки (Финляндия); г. Эспоо (Финляндия); г. Хельсинки (Финляндия).

Аппаратно-программные комплексы (АПК) опорных узлов (ОУ) сети, располагаются в городах:

- Москва,  ул. Бутлерова, д. 7;

- Санкт-Петербург,  ул. Боровая, д. 57;

- Самара, Комсомольская пл., д. 2/3;

- Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 14;

- Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20;

- Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11б;

- Нижний Новгород, ул. Вольская, д.1а;

- Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, д. 1/2);

- Владивосток, ул. Верхнепортовая, 5а.

Аппаратно-программные комплексы опорных узлов являются также типовыми (но все же не такими совершенными, как на направлении Санкт-Петербург – Хельсинки – это задача на будущее).

Система мониторинга и управления национальной компьютерной сети науки и высшей школы, разрабатываемая в виде программного комплекса (далее – ПК СМУ), предназначена для обеспечения устойчивого функционирования сети и осуществления мониторинга характеристик работы сети.

ПК СМУ обеспечивает следующие функциональные характеристики:

- контроль состояния всех АПК ОУ и всех каналов сетевой инфраструктуры;

- мониторинг объема трафика на всех каналах и портах АПК ОУ сети и  анализ ее производительности;

- контроль качества передачи трафика;

- оповещение оперативного и эксплуатационного персонала об обнаружении неполадок не позднее 5 минут (не более) с момента их возникновения;

- управление конфигурацией сети;

- управление производительностью сети;

- управление качеством (QoS) сети;

- ведение базы данных настроек оборудования сети;

- ведение баз данных пользователей и используемых сервисов;

- учет используемых аппаратных и программных средств;

- обеспечение формирования отчетов о параметрах работы сети.

Основой технологической платформы ПУ СМУ служит ОС семейства Linux (Gentoo Linux). Система мониторинга состоит из программных текстов, написанных на языках высокого уровня (ЯВУ) C++ и PHP. Часть модулей реализована при помощи языка высокого уровня Perl. Хранение данных осуществляется с использованием СУБД MySQL. Дополнительные интерфейсные части написаны при помощи языка JavaScript.

Используя широкие возможности мощных средств ЯВУ C++, PHP и Perl, система мониторинга реализует богатые функциональные возможности для осуществления необходимых операций в сочетании с возможностью быстро осуществлять необходимую настройку под специфику сетей, для которых осуществляется мониторинг. Удобный и понятный интерфейс управления обеспечивает легкость управления элементами комплекса и визуализации полученных данных.

Наличие интерфейсов для интеграции с внешними системами позволяет ПК СМУ охватывать различные уровни сетевой инфраструктуры, такие как DWDM, SDH и IP.

В ходе выполнения работ также решались задачи строительной трассировки. При этом данные задачи формулировались следующим образом: дано множество объектов и ряд имеющихся абсолютно непроходимых препятствий. Требуется проложить трассу минимальной протяженности, связывающую имеющиеся объекты друг с другом. При этом ранее проведенные трассы препятствиями не являются.

Формальная постановка задачи: дан всюду (кроме препятствий) проходимый участок местности, стартовая точка A и финишная Z. Требуется найти кратчайшую трассу из A в Z.

Препятствия приближенно изображались многоугольниками. Это не сужало класс решаемых задач, т.к. разрешается применять многоугольники произвольного вида с достаточным числом углов - таким образом, всякое препятствие можно аппроксимировать многоугольником с точностью, достаточной для приложений. В случае препятствий-многоугольников кратчайшая трасса образует ломаную линию с узлами в вершинах многоугольников. Поскольку препятствия непреодолимы, звено ломаной – это либо сторона многоугольника, либо отрезок, проходящий вне многоугольника и соединяющий две вершины одного и того же или разных многоугольников.

Для решения такой задачи учеными В.М.Бондаревым, В.И. Рублинецким и Е.Г. Качко был разработан  алгоритм, основная идея которого состоит в следующем. Нужно построить сеть, состоящую из сторон многоугольников и из прямоугольных отрезков, соединяющих вершины разных многоугольников или вершины одного многоугольника при условии, что они ''простреливаются'' друг из друга (препятствия считаются «пуленепробиваемыми»). Точки A и Z, если они не вершины многоугольников, тоже нужно соединить с простреливаемыми из них вершинами. После того, как сеть построена, на ней нужно, пользуясь  алгоритмом Дейкстры, найти кратчайший путь из A в Z.

Проверка того, что две вершины сети «простреливаются» друг из друга, то есть, что соединяющая их прямая не пересекается со сторонами многоугольников, осуществляется по одному из следующих правил:

- если наблюдается ситуация, когда вершины явно не простреливаются (отрезок, соединяющий вершину, из которой стреляют с рассматриваемой вершиной, пересекается с одной из сторон, образующих препятствия многоугольников), то факт «простреливаемости» проверяется по стандартным формулам аналитической геометрии;

- если наблюдается ситуация, когда имеет место «прострел» из одной вершины многоугольника в другую вершину этого же многоугольника, но сам многоугольник мешает «прострелу». То есть между вершинами i в jне проходит никакой стены, но тем не менее j в i не простреливается. Чтобы преодолеть эту трудность, вводится следующая характеристика угла препятствия Gi:

Gi=0, если угол αi ''вогнутый'';

Gi=1, если угол αi ''выпуклый''.

На основании этой характеристики анализируется прострел из одной вершины многоугольника в другую вершину этого же многоугольника.

### В ходе работ институтом были выполнены испытания макета аппаратно-программного комплекса (АПК) национальной компьютерной сети науки и высшей школы.

В качестве оборудования DWDM использовалось оборудование Nortel Common Photonic Layer.

Проверка АПК осуществлялась на соответствие следующим требованиям:

  - Обеспечение поддержки организации DWDM канала не менее 40 длин волн с пропускной способностью 10 Gbps и 40 Gbps на каждой.

  - Обеспечение поддержки перестраиваемости сети с автоматическим переключением оптических каналов с помощью оптических мультиплексоров ввода/вывода.

  - Обеспечение поддержки активного автоматического обнаружения доступных сетевых ресурсов в режиме реального времени для маршрутизации и создания каналов «по требованию».

  - Обеспечение поддержки обобщенной многопротокольной коммутации по меткам.

  - Обеспечение поддержки интерфейсов с поддержкой инкапсуляции G709 OTU, обеспечивающих контроль производительности и использование упреждающей коррекции ошибок для передачи на большие расстояния.

  - Обеспечение поддержки рекомендаций ITU-T G.709, G.872.

  - Обеспечение поддержки дальности связи не менее 2000 км с использованием промежуточных оптических усилителей.

  - Обеспечение реализации интерфейсов SONET/SDH, в том числе 40 Gb/s, 10 Gb/s, 2.5 Gb/s, GbE, 622 Mb/s и 155 Mb/s .

  - Обеспечение реализации интерфейсов 1 Gigabit Ethernet и 10 GbE.

  - Обеспечение реализации интерфейсов Optical Transport Network (OTN) - интерфейсы 2.7 Gb/s и 10.709 Gb/s .

  - Обеспечение реализации интерфейса Fibre Channel Storage Area Network.

  - Обеспечение совместимости с реализованными на опорной инфраструктуре национальной компьютерной сети науки и высшей школы решениями SDH NG.

  - Обеспечение доступа пользователей к опорной инфраструктуре сети по каналам с пропускными способностями 1 Гб/с и 10 Гб/с.

  - На IP уровне обеспечение передачи IPv4 и IPv6 трафика.

  - На SDH уровне обеспечение реализации технологий Ethernet over SDH и MPLS over SDH.

Проведенная при испытаниях проверка показала выполнение вышеуказанных пунктов.

Заключение.

Рыночный потенциал работы сети трудно оценить непосредственно, поскольку ее использование направлено на обеспечение научных и образовательных проектов и носит социальный характер. Тем не менее, возможна косвенная оценка рыночного потенциала. Внедрение реализованных решений позволило в среднем повысить эффективность и объемы передачи информации в сети ориентировочно на 50-70%. При  среднем трафике, потребляемом научными учреждениями и вузами – пользователями сети в настоящее время (по данным мониторинга) около 700 Тб/мес., это может дать экономический эффект порядка 2,5-3 млн. руб/мес.